BCD Counter

Funkcija

Funkcija pločice je brojanje impulsa u BCD kodu (0–9) i prikaz trenutne vrijednosti na 7-segmentnom LED displayu. Radni takt se generira pomoću NE555 timera, dok su za realizaciju brojača korišteni JK bistabili (CD4027). BCD izlaz se dekodira pomoću 74LS47 dekodera koji upravlja LED segmentima. Omogućen je i ručni reset te tipkalo za upravljanje taktom.

Osnovni tehnički podaci

- Naziv sklopa: BCD brojač

- Dimenzije: 100 mm x 80 x 1,6mm

- Napajanje: +5 V DC

- Logika: JK bistabili (CD4027)

- Generator takta: NE555

- Dekoder prikaza: 74LS47s

- Prikaz: 7-segmentni LED zaslon (FYS-3911BUHR-21)

- Tehnologija pločice: dvostrana PCB

- Montaža: Through-hole i SMD komponente

- Projektirano u: KiCad-u

GitHub: https://github.com/ivanhodak69/PTP_Ivan_Hodak_Project1